国药集团动物保健股份有限公司悬浮车间

200L移动配液系统用户需求

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 悬浮车间 | 周 金 |  |  |
| 审 核 | 悬浮车间 | 袁 刚 |  |  |
| 审 核 | 生产部 | 余明华 |  |  |
| 审 核 | 运行保障部 | 朱甫国 |  |  |
| 批 准 | 生产负责人 | 孙 文 |  |  |

修订记录

| 版本 | 变更说明 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 00版 | 初次起草 | 2022-11-15 |

目录

1	目的	3

2	范围	3

3	参考文件	3

4	职责	3

5	系统描述	3

6	需求	4

7	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述国药集团动物保健股份有限公司生产部悬浮车间200L移动配液系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于国药集团动物保健股份有限公司生产部悬浮车间200L移动配液系统。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- 《中国兽药典》2020版

- 《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》

- 《中华人民共和国农业农村部公告》第292号附件：

1、无菌兽药生产质量管理的特殊要求

3、兽用生物制品生产质量管理的特殊要求

3.2 安全及环保法规指南

- N/A

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 悬浮车间 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 生产部 | 负责从审核本URS文件 |
| 运行保障部 | 负责从设备技术角度审核本URS文件。 负责补充设备技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |

- 系统描述

国药集团动物保健股份有限公司悬浮车间现有一台层析纯化系统（配直径600mm层析柱），需购买2套200L配液系统用于现有的层析纯化工序中各种缓冲液的配制及pH值的调节、上样料液的pH值的调节以及目的蛋白收集混合，规范生产现场的同时能提高生产效率。

- 需求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体描述：设备为工作容积200L的可移动的罐体设备，具备搅拌、定量及自动pH调节功能，可进行CIP及SIP。 |  | *关键 |
|  | 需求数量：2套 |  | 关键 |
|  | 工作容积：200L |  | 关键 |
|  | 设备需配置搅拌功能，搅拌转速0-300Rpm，控制精度±1Rpm，能够满足各种缓冲液即时配制的溶解、均匀混合等功能。 |  | *关键 |
|  | 设备须有定量功能，最大称量至少为200L（不包含系统质量），检定分度值为最大量程的千分之三。 |  | *关键 |
|  | 设备需配置pH检测控制系统，需满足配套层析系统正常工作过程中的料液及各种缓冲液的pH自动调节，反馈须灵敏，调节须迅速可以在pH5.0-9.0范围内精确控制，可调控精度±0.01。 |  | *关键 |
|  | pH控制采用蠕动泵进行酸碱调节，量程范围0-100mLPM 。 |  | *关键 |
|  | 设备不锈钢管路及罐体部分需具备CIP功能， SIP功能 |  | 关键 |
|  | 设备应配有酸碱瓶置物架及pH电极支架，设计合理且不影响美观。 |  | 关键 |
|  | 系统具有报警提醒功能，报警发生后系统为暂停状态且蜂鸣器启动，解除报警后系统处于暂停状态且蜂鸣器停止。 |  | 关键 |
|  | 设备需配置触摸操作屏或一体式工控机，用于操作数据的储存和记录。 |  | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境温度：15℃-35℃。 |  | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：35-85%。 |  | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：负压C级洁净区。 |  | 关键 |
|  | 匹配我公司交流电电源：110V---230VAC，50/60 Hz。 | 关键 |  |
|  | 所有接触物料的部件材质需耐1.0mol/L NaOH溶液在位清洗，无脱落，料液接触材质需耐受20%乙醇。 |  | 关键 |
|  | 除特殊要求外，管路、阀门等所有与产品接触的金属材质应采用316L不锈钢，并有材质证明；316L不锈钢材质部件内壁表面需抛光至Ra ≤0.4μm，所有与产品接触的非金属部件材质要求为：无毒、无污染、无脱落、化学稳定性高、易清洁，并有材质证明。 |  | *关键 |
|  | 垫圈、密封圈等应使用药用EPDM、PTFE等材质，不得与工艺所用溶液包括有机溶剂（乙醇）发生反应，并提供材质证明。 |  | 关键 |
|  | 配液系统移动支架采用304及以上不锈钢材质，表面应光洁易清洗。 |  | 关键 |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面易于清洁，耐腐蚀。 |  | 关键 |
|  | 设备在洁净区使用应满足整机能耐受过氧化氢、臭氧、甲醛熏蒸消毒并能耐受75%酒精、1%84消毒剂表面擦拭消毒，易于清洁，无死角。 |  | 关键 |
|  | 机身应有铭牌标识（包括厂家、标准、生产时间），设备标识要采用钢印铭牌并固定在可靠、易识别的地方，不要使用胶带式贴牌或喷码式贴牌。 |  | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。 |  | 关键 |
|  | OQ开始前提供权限清单和报警清单。 |  | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告。 |  | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 |  | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、软硬件配置清单与说明。 |  | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（若适用P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸、计算机化系统相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。 |  | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 |  | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提必要的厂家文件，包括：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示等。 |  | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 |  | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供校验报告及计量证书。 |  | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供安全报告。 |  | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等。 |  | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录、检测清单、测试报告、调试总结报告、现场验收报告等。 |  | 关键 |
|  | 验证文件： - 安装确认及文件（IQ）。提交时限：OQ开始前完成审批并提交 - 运行确认及文件（OQ）。提交时限：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 - 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 验证总结报告（VSR）。提交时限：PQ完成后开始起草，最终验收前提交 |  | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供设备交付计划表。 |  | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 |  | 关键 |
|  | 设备验收时提供设备及其零部件使用寿命清单。 |  | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辨识。 |  | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 |  | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供项目质量计划。 |  | 关键 |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 |  | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 |  | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 |  | 关键 |
|  | 货物包装必须符合相应标准，该包装应适应于长期运输，具有良好的防水、防潮、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 |  | 关键 |
|  | 验证包括风险评估、IQ、OQ、PQ。 |  | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成DQ、IQ、OQ、PQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 |  | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 |  | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 生产厂家或代理商必须提供设备安装，包括及时提供安装文件系统，派员进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作，必须做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 |  | 关键 |
|  | 在设备试运行后，供应商应每年对用户进行访问以解决设备使用中可能存在的问题，并发现潜在的问题，提供用户改进。 |  | 关键 |
|  | 供应商在接到服务要求后，应2小时内先以电话或电子邮件形式进行服务应答，24小时内到用户现场进行服务。 |  | 关键 |
|  | 该设备/系统, 包括设备、文件一并交付给用户。该设备/系统, 包括设备的备件等一并运送到用户厂区、并负责管线及电气线路安装。 |  | 关键 |
|  | 设备供应商提供3年的质保期（易损件除外）。质保期内厂家应保证通常工作条件下设备的正常运行和异常状态下2小时电话支持，24小时内厂家技术人员提供现场服务。质保期内免费更换已损坏的配件。提供售后服务联系地址及联系方式。 |  | 关键 |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 |  | 关键 |
|  | 供应商进厂安装调试需遵守安全和安装规定。 |  | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 |  | 关键 |

- 附件

7.1  N/A