DMEM和DMEM/F12培养基需求

- 包装需求

  - 包装规格：各组分装量均为配制50L培养基所需的量。

  - 标签：完整清晰的显示产品名称、批号、生产日期、有效期等信息

  - 包装材料：粉末组分直接接触包装材料使用铝箔纸具体要求。

  - 各组分装箱需合理，方便出入库。

1.5 泡沫箱及外包装材料需结实耐用，严禁出现运输过程损坏影响产品质量。

1.6 运输需在2-8℃条件下保存

- 质量需求

2.1 检验依据《DMEM培养基质量标准》

表一：质量标准

| 检验项目 |  |  | 培养基 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DMEM/F12 | DMEM |
| 一般检验项目 | 澄清度 |  | 澄清 | 澄清 |
|  | pH值（不加NaHCO3） |  | 6.00-6.60 | 6.05-6.65 |
|  | pH值（加NaHCO3） |  | 7.30-7.90 | 7.10-7.70 |
| 关键检验项目 | 性状 |  | 粉红色固体粉末或类白色固体粉末 | 粉红色固体粉末或类白色固体粉末 |
|  | 细菌内毒素（EU/ml） |  | ≤5 | ≤5 |
|  | 微生物 限度 | 需氧菌（CFU/g） | ≤200 | ≤200 |
|  |  | 霉菌和酵母（CFU/g） | ≤50 | ≤50 |

3 生产要求：

3.1 DMEM/F12和DMEM培养基应按采购计划全部入库，QA抽样检验合格后，通知生产部门试用。

3.2 DMEM/F12和DMEM细胞生长试验：通过生产小试观察细胞形态，DMEM/F12培养基培养ST细胞显微镜下观察细胞轮廓清晰，形态一致，1比2传代48小时内可长成单层；DMEM培养基培养Marc-145细胞呈多角、圆形等，1比3传代36小时内可长成单层。

3.3 抗原效价：病毒含量符合公司内控标准，小试结果合格用于生产，不合格退回厂家。

活疫苗车间

2023.06.19