|  | 部门 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |

目录

1  背景

2  目的

3  范围

4  法规和标准

5  系统要求要求

5.1 设备技术要求

5.2 自控系统要求

5.3 电器要求

5.4 维护维修要求

5.5 文件要求

5.6 供应商服务、培训要求

5.7 环境、健康、安全需求

5.8 包装和运输要求

6  确认

内容

1  背景

根据国药动保产品包装要求，活疫苗车间需要三维包装机，需制定活疫苗车间所需三维包装机URS文件。

2  目的

本文件描述了我公司活疫苗车间三维包装机用户需求的具体内容，供应商应以本文件的要求为依据，进行三维包装机的选型、设计和制造，为将来的设备验证提供充分依据。

3  范围

适用于国药动保活疫苗车间所需的三维包装机。

4  法规及标准

兽药生产质量管理规范（2020版）

5  系统要求

5.1 设备技术要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01001 | 裹包机主要实现药盒按照一定的方向、顺序、规格，人工/设备自动输送到裹包机进料输送带，完成产品的自动进料至符合裹包规格阵列，然后自动进行三维透明膜自动裹包。 | 必须 |  |  |
| 01002 | 设备适合生产产品规格要求：裹包机应适应活疫苗车间生产的3ml/10ml两种管制西林瓶规格的产品包装； 产品尺寸及包装形式：10ml西林瓶包装内盒尺寸：130mm*60mm*64mm 3ml西林瓶包装内盒尺寸：110mm*43mm*43mm (内盒尺寸以国药动保现场提供实物为准） 两种规格产品单盒裹包。 | 必须 |  |  |
| 01003 | 更换产品规格方便，模块化配方，模具针对不同规格可调，更换产品规格所需的时间小于30分钟。 | 必须 |  |  |
| 01004 | 包装薄膜：使用市场普遍供应的BOPP和PVC薄膜。厚度：0.022～0.030mm，内孔直径：φ75mm。 | 必须 |  |  |
| 01005 | 包装效果：四方平整，裹包密封，薄膜透明、无破孔、无皱折。裹包后的产品能满足电子监管码扫描需求。 | 必须 |  |  |
| 01006 | 设备设计使用时间：不少于3万小时。 | 必须 |  |  |
| 01007 | 工艺描述：待裹包的药盒通过输送带至设备提升机构，推板将小盒前推或上推并裹包，裹包膜将整包裹包并完成封口。 | 必须 |  |  |
| 01008 | 必须选用卧式裹包机，稳定生产能力包括联线生产能力，中包装不低于 60包/分。 | 必须 |  |  |
| 01009 | 包装盒进入堆垛仓必须整齐、稳定，小盒应无挤压破损；送膜应准确到位、垂直不倾斜。 | 必须 |  |  |
| 01010 | 所有表面外露部分、所有与药品接触部分，采用SUS304不锈钢，所有不锈钢盖板厚度不小于1mm。 | 必须 |  |  |
| 01011 | 所有防护罩、观察视窗，采用厚度≥5mm的透明有机玻璃板。 | 必须 |  |  |
| 01012 | 所有支架、机座等受力部件，应作良好喷涂，或采用不锈钢包边处理。 | 必须 |  |  |
| 01013 | 表面处理的部位或零件应色泽均匀，无起泡、起层、斑点、锈蚀等缺陷。 | 必须 |  |  |

5.2 自控系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02001 | 从设备导出的电缆，空气管等由供应商提供接口。设备以外的控制电缆、动力电缆、气管等管线由需方铺设。 | 必须 |  |  |
| 02002 | 电气控制装置所配元器件的名称、型号、生产厂家等产品信息应齐全、清晰。 | 必须 |  |  |
| 02003 | 意外断电或紧急停机时不会损坏设备和产品，数据不丢失。 | 必须 |  |  |
| 02004 | 一旦出现停机故障，能在触摸屏上显示停机故障的位置，应能被方便快速的排除。 | 必须 |  |  |
| 02005 | 设备采用主机单伺服系统控制，中文显示，所有工艺参数可以设定，显示，记录、存储和调用。 | 必须 |  |  |
| 02006 | 设备控制程序终身免费升级及维护。 | 必须 |  |  |
| 02007 | 触摸屏显示并可无级调速，调速准确。 | 必须 |  |  |
| 02008 | 可显示工作速度，有在线产品计数功能。 | 必须 |  |  |
| 02009 | 裹包机具有各个裹包分动作点动功能，即：当裹包机处于点动状态时，可以实现各个分动作。 | 必须 |  |  |
| 02010 | 裹包机入口产品堵塞报警。 | 必须 |  |  |
| 02011 | 高温工位配备自动出料装置，当设备停机时30秒内物料自动包装完成并输出加热工位。 | 必须 |  |  |
| 02012 | 输膜通道、美容器调整等部位均采用数字手轮调节。 | 必须 |  |  |
| 02013 | 采用滚刀式切膜方式。 | 必须 |  |  |

5.3 电器要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03001 | 配置电源：2相3线制 AC220V 50Hz 。 | 必须 |  |  |
| 03002 | 所有设备的控制柜、控制箱以及控制按钮具有良好密封，可有效阻止粉尘、水和湿气等的进入。 | 必须 |  |  |
| 03003 | 带有电气控制的工艺设备应设置应急安全开关。 | 必须 |  |  |
| 03004 | PLC、变频器、伺服电机等主要电器要求使用松下、西门子等国际知名品牌，其它控制部分使用国际或国内知名品牌。 | 必须 |  |  |
| 03005 | 设备主机必须伺服配置，控制提升、切膜、走膜等动作，运行稳定。 | 必须 |  |  |
| 03006 | 电气线路布置安装符合法规要求，线号标示齐全、清晰。 | 必须 |  |  |
| 03007 | 电路控制系统应安全可靠、动作准确，各电器接头应联接牢固并加以编号。 | 必须 |  |  |
| 03007 | 采用数字化温控模块，所有加热部件温度精度控制在±2℃。 | 必选 |  |  |

5.4 维护维修要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04001 | 设备各部位有适当的维修空间。 | 必须 |  |  |
| 04002 | 设备易损件便于更换。 | 必须 |  |  |
| 04003 | 设备及其配件应是经国家有关部门批准的标准化、规格化产品。 | 必须 |  |  |
| 04004 | 免费保修期为1年，终身提供维护维修。 | 必须 |  |  |
| 04005 | 紧急故障需要供应商提供相关维修时，需72小时内到达现场；急故障需要供应商提供相关维修时，需48小时内到达现场。 | 必须 |  |  |

5.5 文件要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05001 | 提供设备手册，手册中应包括设备操作作业指导书、维护、维修作业指导书等相关支持文件。 | 必须 |  |  |
| 05002 | 提供产品合格证、装箱单、质量保证书。 | 必须 |  |  |
| 05003 | 提供所配置部件中原制造商提供的所有技术文件。 | 必须 |  |  |
| 05004 | 提供易损件及备品备件清单。 | 必须 |  |  |
| 05005 | 提供设备装箱单，装箱清单必须列出箱内每个物品，物品明细表信息应包含名称、型号、规格、数量、生产厂家等信息。 | 必须 |  |  |
| 05006 | 提供设备平面布局图、设备电路图、设备气路图。 | 必须 |  |  |
| 05007 | 提供操作说明书、各部分验证方案（包括DQ/IQ/OQ/PQ验证方案、FAT/SAT测试计划）电子版、纸质版各一份。 | 必须 |  |  |
| 05008 | 提供相应的验证资料，协助本公司做相关的验证工作。 | 必须 |  |  |
| 05009 | 提供所有的电器元件的合格证。 | 必须 |  |  |
| 05010 | 供应商在交货的同时提供自动化控制系统验证文件，并应保证符合GMP认证要求。 | 必须 |  |  |

5.6 供应商服务、培训要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06001 | 供应商负责设备的安装、调试。 | 必须 |  |  |
| 06002 | 提供设备的设计、安装、调试运行、培训等相关服务。 | 必须 |  |  |
| 06003 | 供应商负责对购买方的维修人员及操作人员进行设备的各项培训，培训包括硬件结构、工作原理、易耗品部件的拆装、更换设备维护保养。 | 必须 |  |  |
| 06004 | 设备自验收合格后一年内为质量保证期，在保证期内，免费维修非人为因素造成的损坏和配件，保证期后应该提供良好的售后服务。 | 必须 |  |  |
| 06005 | 紧急故障需要供应商提供相关维修时，需72小时内到达现场；急故障需要供应商提供相关维修时，需48小时内到达现场。 | 必须 |  |  |
| 06006 | 供方应派专业技术人员，对需方操作人员、设备维护人员等进行结构原理、性能、操作、维护、清洁、安全等基本知识的培训，直至需方人员掌握并能熟练操作。 | 必须 |  |  |

5.7 环境、健康、安全需求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07001 | 切刀除外设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角，以防止伤害到操作人员。 | 必须 |  |  |
| 07002 | 设备考虑人身和产品安全。 | 必须 |  |  |
| 07003 | 设备运行时，在设备最大噪声点一米处测试，噪声应≤70dB。 | 必须 |  |  |
| 07004 | 设备所有机械传动装置应在良好的保护下，在人可接触的传动部件上，应设置保护防护门，并连接至控制系统上。 | 必须 |  |  |
| 07005 | 用于中国的电气安装和使用的设备控制箱应该服从中国强制认证（CE/CCC），并在设备上有相应的标识和取得相关证书。 | 必须 |  |  |
| 07006 | 设备要求设有联锁保护装置、过载保护装置。当设备出现过载，或出现异常状况时应报警并立即停机，并在所有转动部分采取适当封闭措施或互锁装置停止上游设备，下游设备仍可继续使用。 | 必须 |  |  |
| 07007 | 设备至少设置一个紧急停止按钮，在设备操作控制屏上、电控柜、操作面等关键部位设置，一旦按下紧急停止按钮，设备上所有转动部件停止，在急停按钮没有恢复之前，设备将无法启动。 | 必须 |  |  |
| 07008 | 故障恢复或动力源恢复后，需操作人员复位操作设备才能启动，不可自动开启。并配备手动盘车装置。 | 必须 |  |  |
| 07009 | 设备高温部件应有高温警示语，设备外凸部分应有防护板。 | 必须 |  |  |

5.8 包装和运输要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08001 | 使用木箱包装，包装箱应牢固可靠，适合运输装卸的要求。包装箱应有可靠的防潮措施，并标明向上放置、易碎、小心轻放、勿压、防湿等警示标志。 | 必须 |  |  |
| 08002 | 运输周期应包含在供货期内，供方负责运输，并承担运输费用及相关保险费用。 | 必须 |  |  |
| 08003 | 由于包装不良而造成的任何损失，卖方承担全部损失和费用。 | 必须 |  |  |
| 08004 | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆卸，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现设备及其附近有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必须 |  |  |

6  确认

供应商确认签名：                          日期：

客户确认签名：                            日期：