多模式高效活体/细胞电转化仪技术参数（红色为加星号指标）

- 无需专用试剂即可高效转化活体，体外组织，贴壁细胞，悬浮细胞以及难转染细胞

- 独有的恒定电流转化功能，可用于在体受精卵CRISPR/CAS9基因编辑转染

- 仪器可提供多模式脉冲，包括动态衰减脉冲，静态衰减脉冲，方波脉冲和恒电流脉冲。

- 每个组合脉冲包括穿孔脉冲（可设置正反脉冲），低压驱动脉冲（可设置衰减率）和反向脉冲

- 大尺寸PAD触摸屏可直观设定及观察检测参数

- 实际转染电压值，电流值实时检测

- 样品电阻实时测定功能

- 无需特殊的转染试剂或耗材。

- 可以进行高通量96孔电转（需额外选配96孔电极）

- 样品体积：10ul和100ul

- 转染穿孔电压：1 – 400V，1V调节

- 转染驱动电压：1 – 350V，1V调节

- 穿孔脉冲长度：0.01 – 1000ms

- 驱动脉冲长度：0.05 – 1000ms

- 脉冲数：1-1000个

- 恒电流衰减脉冲最大电流值10A

- 恒电流方波脉冲最大电流值1A

- 带USB传输接口，可以进行数据导出

- 可选配多达两百种活体转化电极进行活体（in-vivo）转化