研发中心工艺技术部液氮、二氧化碳、液氧等气体用户需求

1、包装需求

1.1氧气 按GB/T 3863、JB/T 5905的规定执行，不应使用盛装其他任何气体的容器改装，不应与工业氧一起混合充装、存放；要有条形码或电子标签等信息管理，使安全、质量均具有可追踪性。容器上压力表、减压阀等应该完好无损，并有校正标识。

1.2 液氮 包装氮的容器应标上黄色的“纯氮”、“高纯氮”、“超纯氮”字样

1.3 二氧化碳 钢质气瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽，包装高纯二氧化碳的钢质气瓶应符合GB/T5099.1、GB/5099.3、GB/T 5099.4的规定

2、产品质量需求

2.1液氮浓度要求：≥99.999％，产品质量符合GB/T 8979-2008

2.2液氧浓度要求≥99.5%，产品质量符合GB 8982-2009

2.3二氧化碳浓度要求：≥99%，产品质量符合GB 23938-2021

3、运输要求：

3.1液氮采用隔热容器运输，按GB/T 3864-2008第5章执行。

3.2液氧采用隔热容器运输，勿与可燃气体混装应分运，勿近火源、高温。

3.3二氧化碳：包装高纯二氧化碳的气瓶的搬运、装卸、储存、使用应符合GB/T30685、GB/T34525的规定。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。

4、供应商资质：

供应商应具有危险化学品经营许可证、经营性道路危险货物运输许可证